Česká zemědělská univerzita v Praze

Technická fakulta

Katedra využití strojů

Přístrojová deska pro studentskou formuli CULS

Semestrální práce

Autor: Tomáš Křeček

Vedoucí práce: doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc.

2024

- OBSAH

1	Zadání	3

2	Foto přístrojové desky	3

3	Úvod	4

4	Specifikace	4

5	Použitý hardware	5

5.1	Použité komponenty	5

5.2	Použité součástky	5

6	Schéma zapojení	6

7	Popis softwaru	7

7.1	Header files	7

7.2	Main.cpp	8

7.3	Led_stripe.cpp	9

7.4	Sw_pot_wheel_data.cpp	11

7.5	Wheel_disp.cpp	14

7.6	Can_bus.cpp	15

8	Závěr	18

# Zadání

Přístrojová deska

Deska obsluhuje periferní prvky na přístrojové desce a volantu. Sbírá data z prvků a odesílá je na CANBUS. Z CANu také přichází data, která jsou interpretována na ledky a displej Nextion (bez použití knihovny). Tlačítka jsou oddělena od MCU pomocí optočlenů.

Platforma: ATmega32U4, MCP2515, MCP2551, WS2812B, PS2801-1-F3-A

- 5x Tlačítko na CANBUS tak přímo na konektor

- 3x Potenciometr na CAN

- 1x čtyř polohový přepínač (mody auta) na CAN

- 1x Start tlačítko CAN a přímo na konektor

- 2x pádlo z volantu CAN a přímo konektor (vyřešit na jajé to bude zemi)

- 2x tlačítko z volantu CAN a přímo konektor (vyřešit na jajé to bude zemi)

- 1x UART pro displej

- 1x PWM pin pro led pásek

- 5x výstup pro řízení podsvícení tlačítek (možno přepnout buď z programově nebo prostě svícení po zmáčknutí)

# Foto přístrojové desky

# Úvod

Cílem tohoto projektu je vytvořit přístrojovou desku, která obsluhuje různé periferní prvky na přístrojové desce a volantu. Systém bude sbírat data z tlačítek, přepínačů, potenciometrů a dalších prvků, a tato data odesílat přes CANBUS. Z CANBUS budou přijímána data, která budou interpretována pomocí LED pásku a UART displeje Nextion.

# Specifikace

- Platforma: Arduino Mega 2560 programer – ATmega32U4

- Komunikace: CANBUS (použití MCP2515), UART

- Vstupy a výstupy:

  - 4x podsvícené tlačítko přístrojová deska (CANBUS a přímo na konektor)

  - 1x podsvícené tlačítko Kill switch přístrojová deska (CANBUS a přímo na konektor)

  - 3x potenciometr přístrojová deska (CANBUS)

  - 1x deseti polohový přepínač přístrojová deska (módy auta, CANBUS)

  - 1x start tlačítko přístrojová deska (CANBUS a přímo na konektor)

  - 2x pádlo pro řazení na volantu (volant, CANBUS a přímo na konektor)

  - 2x tlačítko z volantu (CANBUS a přímo na konektor)

  - 1x Nextion display NX 4827T043_011UART Na volantu (UART pro komunikaci s displejem)

  - 1x PWM výstup pro zobrazování otáček auta (pro řízení LED pásku)

# Použitý hardware

## Použité komponenty

- Arduino Mega 2560: Hlavní mikrokontroler s dostatečným počtem digitální a analogových pinů a podporou CANBUS přes externí moduly. Bez konkurenční cena a spolehlivost.

- MCP2515 CANBUS moduly: Implementace sběrnice CANBUS. Pomocí Pinů, které podporuje Arduino MISO, MOSI, CSK, CS, IM. Tyto moduly byli použity hned dva z důvodu, že studentská formule má již dva CANy jede Prioritní, na kterém komunikuje ECU jednotka a stěžejní řídící prvky formule. Druhý sekundární CAN složí k posílání telemetrických dat a dalších prvků k ovládání auta.

- LED pásek WS2812B: Jedná se o programovatelný RGB pásek, který je upraven do tvaru vhodného použití pro zobrazování světelné signalizace při řízení formule. Je nepájen 5 V a používá 31 jednotlivých ledek. Ovládán je pomocí knihovny fastLED.h a požívá PWM signál.

- Display Nextion NX 4827T043_011UART: Jedná se o display využívající komunikaci přes UART piny RX0/TX0. Zde na tomto display jsou zobrazovaná telemetrická data jako je zařazený rychlostní stupeň, otáčky motoru, rychlost formule, tlaky a teploty vody, paliva, oleje a sání. Dále zde můžeme najít Napětí baterie a další telemetrická data. Tento display je dotykový, a proto je vhodné ho používat na volantu, aby pilot mohl kdykoliv vyčíst potřebné informace.

## Použité součástky

- Rezistory – 220R: Pro regulaci napětí před diodami a světelným podsvícením

- Rezistory – 10k: Zařizující pull down funkci tlačítek.

- Potenciometry – 10k: Lineární rezistor pro nastavení analogových hodnot

- Deseti polohový přepínač: Kruhový přepínač mezi 10 polohami

- Kill switch tlačítko: Speciální tlačítko pro bezpečné vypnutí elektrického obvodu formule.

- Podsvícené přepínače: Spínání digitální vstupů – přepínání různých funkcí na formuli:

  - Odsávání z podlahy

  - Chlazení

  - Elektrické spínání Boost

  - EV mód

- Tlačítka do řadící páčky na volantu: Prodloužené tlačítko o plechový jazýček

- Podsvícené tlačítko pro start motoru: Automobilové tlačítko připojené přímo do jednotky motoru

- Tlačítka na volantu: Běžná tlačítka na volantu pro pohodlné přepínání různých funkcí během jízdy bez nutnosti pustit volant.

# Schéma zapojení

# Popis softwaru

Software zajišťuje komplexní řízení a komunikaci mezi jednotlivými moduly automobilového systému. Obsahuje správu LED pásku pro vizualizaci dat, zpracování vstupů z potenciometrů, tlačítek a přepínačů, a aktualizaci displeje Nextion. Dále integruje komunikaci přes CAN bus, umožňuje odesílání a přijímání dat v reálném čase a poskytuje nástroje pro diagnostiku a ladění. Celý systém je modulární, přehledný a připravený na rozšíření.

## Header files

V hlavičkových souborech jsou obsaženy popisy jednotlivých modulů programu, což zajišťuje jejich přehlednost a snadné pochopení. Hlavičkové soubory zároveň obsahují všechny klíčové definice (#define), jako jsou nastavení pinů, ID zpráv a další konfigurační parametry, které umožňují snadnou editaci a přizpůsobení celého systému bez nutnosti zasahovat do implementačních souborů.

## Main.cpp

Soubor main.cpp slouží jako hlavní řídicí část programu, která propojuje všechny moduly systému. Obsahuje:

- Inicializaci systému: LED pásek, CAN bus, potenciometry, přepínače a tlačítka.

- Testovací režim: Simulace hodnot pro LED pásek.

- Čtení vstupů: Potenciometry, tlačítka, 10polohový přepínač, startovací tlačítko a kill switch.

- Zpracování dat: Načítání dat z CAN bus a jejich odesílání.

- Ovládání výstupů: Aktualizace LED pásku a displeje Nextion.
Soubor tak zajišťuje komunikaci a synchronizaci mezi jednotlivými moduly systému.

## Led_stripe.cpp

Soubor led_stripe.cpp zajišťuje ovládání LED pásku pomocí knihovny FastLED. Obsahuje funkce pro vizualizaci otáček motoru, převodových stupňů, teploty vody a oleje pomocí barevného kódování, gradientů a blikání. Hlavní funkce setLEDs aktualizuje LED pásek na základě aktuálních dat, zatímco simulateValues umožňuje simulaci realistického chování systému v testovacím režimu. Tento modul je klíčový pro vizuální zpětnou vazbu systému a podporuje snadné přizpůsobení efektů.

## Sw_pot_wheel_data.cpp

Soubor sw_pot_wheel_data.cpp zajišťuje čtení a zpracování vstupů z potenciometrů, tlačítek, přepínačů, řadících pádel, startovacího tlačítka a kill switche. Obsahuje funkce pro inicializaci pinů, čtení hodnot a ovládání LED indikací. Data z těchto vstupů jsou zpracovávána pro další použití, přičemž jejich aktuální stavy lze ladit pomocí výpisu na sériový monitor. Tento modul je nezbytný pro správné propojení uživatelského ovládání se zbytkem systému.

## Wheel_disp.cpp

Soubor wheel_disp.cpp zajišťuje komunikaci s displejem Nextion prostřednictvím UART. Obsahuje funkci updateNextionDisplay, která přiřazuje hodnoty proměnných systému (například tlak oleje, rychlost, AFR) k odpovídajícím komponentám na displeji a odesílá je jako příkazy. Funkce sendCommand odesílá jednotlivé příkazy na displej ve správném formátu, včetně ukončovacích bajtů. Tento modul umožňuje přehledné zobrazování systémových dat na displeji Nextion v reálném čase.

## Can_bus.cpp

Soubor can_bus.cpp zajišťuje komunikaci přes CAN bus pomocí knihovny MCP_CAN. Obsahuje funkce pro inicializaci dvou CAN kanálů (PriorityCAN a SecondaryCAN), odesílání dat získaných z potenciometrů, přepínačů a tlačítek, a zpracování přijatých zpráv. Funkce sendAllData odesílá data na CAN bus, zatímco processCANMessage zpracovává příchozí zprávy podle jejich ID a ukládá je do globální struktury CANData. Modul také obsahuje pomocné funkce, jako je sendCANMessage pro formátování a odesílání jednotlivých zpráv, a podporuje čtení CAN zpráv přes readCANMessages. Tento soubor hraje klíčovou roli v propojení řídicího systému se zbytkem automobilové infrastruktury.

# Závěr

Projekt přístrojové desky pro studentskou formuli představuje komplexní řešení pro integraci periferních zařízení, vizualizaci dat a komunikaci přes sběrnici CAN. Software efektivně propojuje jednotlivé moduly systému, jako jsou LED pásek, displej Nextion, potenciometry, přepínače a tlačítka, což umožňuje zpracování dat v reálném čase a jejich přehledné zobrazení. Díky modulární struktuře softwaru je systém snadno rozšiřitelný a přizpůsobitelný. Celkově projekt splňuje všechny stanovené požadavky a poskytuje funkční a přehlednou platformu, která významně přispívá k řídicímu systému formule, zlepšuje uživatelskou interakci a usnadňuje ladění i diagnostiku systému.